Gato hidráulico

N.º de art. 007-T-GS

# Instrucciones de uso

Lea atentamente estas instrucciones de uso y tenga en cuenta las indicaciones de advertencia y de seguridad.

Aplicación

Este gato sirve exclusivamente para elevar vehículos de un peso máximo correspondiente de datos técnicos

El gato no debe utilizarse como si fuera un caballete para apoyar los vehículos en posición elevada.

Datos técnicos

| Art.-No. | 007-T-GS2 | 007-T-GS3 | 007-T-GS5 | 007-T-GS8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| capac.máx.carga: | 2000 kg | 3000 kg | 5000 kg | 8000 kg |
| altura mín. apoyo: | 158 mm | 180 mm | 195 mm | 200 mm |
| altura máx.: | 298 mm | 340 mm | 370 mm | 385 mm |

Indicaciones de seguridad

- Antes de cada uso, compruebe que el gato esté en perfecto estado y que funcione correctamente.

- Utilice el gato exclusivamente para elevar el vehículo. Antes de realizar reparaciones o inspecciones en el vehículo elevado, deberá asegurarlo mediante caballetes adecuados.

- El gato debe utilizarse para elevar vehículos con peso máximo corespondente de datos técnicos. En caso de sobrecarga, el gato podría dañarse y esto supondría un riesgo de accidentes.

- Fije los puntos de elevación autorizados de su vehículo utilizando las instrucciones de uso.

- El gato se debe utilizar únicamente sobre una base lisa y firme. Antes de elevar el vehículo, asegúrelo para que no ruede.

- No utilice el gato si se encuentran personas en el vehículo o si están apoyadas en el mismo.

MANEJO

- Para cerrar las válvula de descarga (3), colocar la barra de bombeo (2) en la válvula y girar en el sentido de las agujas del reloj hasta el tope.

- Antes de comenzar el trabajo, asegure su vehículo para que no ruede, echando el freno de mano y usando calzas.

- Coloque el gato debajo del vehículo de modo que, al elevarlo, la placa de recorrido (1) no dañe la parte inferior del vehículo (tenga en cuenta las instrucciones de uso del vehículo); en caso contrario, colóquelo en una posición adecuada del chasis o del bastidor.

- Bombeando la barra de bombeo (2) se levanta el vehículo lentamente. Durante el proceso, observar siempre que el vehículo no se deslice ni el el gato se incline.

- Cuando el vehículo se eleve lo suficiente, hay que asegurarlo mediante unos caballetes adecuados antes de realizar las inspecciones o los trabajos de mantenimiento debajo del vehículo.

- Nunca utilice el gato como si fuera un caballete.

- Para bajar el vehículo, abrir la válvula de descarga (3) con la barra de bombeo (2) girándola lentamente en el sentido contrario al de las agujas del reloj hasta que el cilindro de elevación baje.

En caso de dudas diríjase directamente al fabricante:

Brüder Mannesmann Werkzeuge GmbH

Abt. Reparatur-Service

Lempstr. 24

D-42859 Remscheid

Teléfono:	+49 2191 / 37 14 71

Fax:		+49 2191 / 38 64 77

corr.electr.:	service@br-mannesmann.de